Steuerung eines

VF-Displays (FC20X1SA)

mit dem PC

Malte Pöggel

Holdenstedter Str. 51

29525 Uelzen

mail@maltepoeggel.de

http://www.maltepoeggel.de

© Malte Pöggel ´2002

# 1. Inhalt

1. Inhalt	2

2. Ansteuerung unter Q - Basic	3

3.1 Ausgabe eines Zeichens	3

3.2 Ausgabe eines Sonderzeichens	3

3.3 Ausgabe der Uhrzeit	3

3. Schaltplan und Anschlüsse	4

4.1 Schaltplan für den Konverter	4

4.2 Anschlüsse am Display	4

4. Autor / Kontakt	5

# 2. Ansteuerung unter Q - Basic

Das Display kann mit jedem Terminalprogramm angesteuert werden. Die wichtigsten Zeichen stimmen mit dem ASCII Zeichensatz überein.

# 3.1 Ausgabe eines Zeichens

10 OPEN “COM1:9600,N,8,1,CD0,CS0,OP0“ FOR RANDOM AS #1

20 PRINT #1, “Zeichen / Text“;

30 CLOSE #1

# 3.2 Ausgabe eines Sonderzeichens

10 OPEN “COM1:9600,N,8,1,CD0,CS0,OP0“ FOR RANDOM AS #1

20 PRINT #1, CHR$(Nummer des Zeichens);

30 CLOSE #1

Wird das Semikolon nicht geschrieben, dann springt der Cursor zu Zeichen 1.

# 3.3 Ausgabe der Uhrzeit

1 KEY(1) ON: ON KEY(1) GOSUB 10

2 OPEN "COM1:9600,N,8,1,CD0,CS0,DS0" FOR RANDOM AS #1

3 CLS

4 LOCATE 1, 1: PRINT "Zeitanzeige v3 (c) Malte Pöggel 2003 www.maltepoeggel.de (Programmende mit F1)"

5 h$ = TIME$

6 IF h$ = TIME$ GOTO 6

7 PRINT #1,TIME$

8 GOTO 4

9 CLOSE #1

10 END

# 3. Schaltplan und Anschlüsse

# 4.1 Schaltplan für den Konverter

Das Display muss für 1 nach 0V geschlossen werden. Für 0 kann der Eingang unbeschaltet bleiben.

Am einfachsten geht das mit einem Optokoppler. Der Serielle Ausgang vom PC begrenzt den Ausgangsstrom immer auf 20 mA. Man könnte dev Vorwiderstand auch weglassen.

# 4.2 Anschlüsse am Display

# 4. Autor / Kontakt

Malte Pöggel

Holdenstedter Str.51

29525 Uelzen

mail@maltepoeggel.de

http://www.maltepoeggel.de

© 2002-2004

Fertige Software kostenlos unter http://www.maltepoeggel.de !